| STANLUKS s.c. |  |  | ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr. 60-161 Poznań tel. kom. 508 243 620, 502 720 550 NIP: 779 251 25 92 REGON: 385245401 e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT INWENTARYZACJI I OCHRONY ZIELENI |  |  |  |
| INWESTOR: | Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17 61-623 Poznań |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego w ul. Sielawy w Poznaniu |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Poznań, ul. Sielawy |  |  |
| LOKALIZACJA OBIEKTU: | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznań Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0050 Naramowice Numery działek ewidencyjnych: AR_26 dz. nr. 15/1, 15/2, 9/5, AR_11 dz. nr. 513/82 |  |  |
| BRANŻA: | Zieleń |  |  |
| AUTOR: | mgr inż. arch. krajobrazu Aneta Mikołajczyk |  |  |

Poznań, 17 lipiec 2024 r.

Spis treści

część opisowa

1.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	5

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3.	OPIS OBSZARU OPRACOWANIA	5

4.	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA	5

4.1.	METODYKA	5

4.2.	WYNIKI INWENTARYZACJI	6

5.	ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE BUDOWY	6

6.	TRAWNIKI	8

6.1.	ZAKŁADANIE TRAWNIKA	8

6.2.	REGENERACJA TRAWNIKA	8

część rysunkowa

| Nr. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E-1 | Plan sytuacyjny. Oświetlenie drogowe. | 1:500 |
| Załącznik nr 1 | Tabela inwentaryzacyjna | --- |

# PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów w obrębie fragmentu ulicy Sielawy i skrzyżowania Sielawy i Naramowickiej.

Celem inwentaryzacji było rozpoznanie składu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewów rosnących w terenie.. Inwentaryzacja stanowi podstawę do wykonania dalszych prac projektowych w obrębie pasa drogowego.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewów występujących na w/w obszarze, zestawiano je w tabeli inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizację na mapie sytuacyjnej.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

# OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to teren pasa drogowego fragmentów ul. Sielawy i Naramowickiej i terenów przylegających do pasa drogowego w odległości 3-5 m. Zinwentaryzowano zieleń przy budynkach i za ogrodzeniami od strony północnej ulicy Sielawy.  W pasie drogowym ul. Sielawy nie ma drzew i krzewów; pojedyncze drzewa i żywopłoty rosną w kilku miejscach wzdłuż granicy pasa drogowego. Na ulicy Naramowickiej znajduje się skwer zieleni pomiędzy wjazdami do posesji nr 152, a 152a, gdzie rośnie wiele drzew i krzewów.

# INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

## METODYKA

Prace terenowe obejmujące inwentaryzację drzew i krzewów prowadzono w marcu  2024 r. Rośliny oznaczano w stanie bezlistnym. Drzewa i krzewy zostały rozpoznane pod względem przynależności gatunkowej. Nazewnictwo przyjęto według wykazu gatunków opracowanego przez Senetę i Dolatowskiego. Oznaczonym drzewom i krzewom nadano numery oraz naniesiono je na mapę zasadniczą w skali 1:500. Część drzew, które nie były oznaczone na mapach zasadniczych domierzano od punktów stałych. Do pomiarów pierśnicy drzew użyto taśmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roślin w tabeli odpowiadają numerom roślin naniesionych na mapę zasadniczą. W tabeli zawarto polskie i łacińskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewów, obwód pnia drzew mierzony na wysokości pierśnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokości 5 cm, powierzchnię krzewów, oraz uwagi dotyczące formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roślin. Dodatkowo dla drzew uwzględniono średnicę korony, którą wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni.

## WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano łącznie 28 szt. drzew i ok. 113,5 m2 krzewów. Przy wejściu na posesję nr 15 przy ul. Sielawy rosną dwa dęby czerwone i jedna wierzba pogięta oraz kilka krzewów liściastych, żywopłot z ligustru. Przy posesji  nr 3 rośnie duży wiąz szypułkowy, a wzdłuż ogrodzenia posesji narożnej Sielawy i Naramowickiej rośnie żywopłot z tawuły van Houtte’a.

Na skwerze przy ul. Naramowickiej rosną: od strony chodnika szpaler lip drobnolistnych, duży klon pospolity przy granicy posesji 152a duży klon pospolity, przy granicy posesji żywopłoty z ligustru i forsycji, pojedyncze krzewy forsycji i leszczyny, młody samosiew klonów pospolitych, mirabelki i jesionu wyniosłego, na skraju skweru jeden klon jesionolistny, wewnątrz skweru 3 szt. świerków kłujących i 2 szt. brzozy.

# ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Prace w zakresie drzew i terenów zieleni należy wykonywać zgodnie z Zarządzeniem nr 399/2022/P w sprawie ochrony drzew:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

StandardCieciaiPielegnacjiDrzew_Fund_Ekorozwoju.pdf (PDF, 2084.41kB)

StandardOchronyDrzewProces_Inwestycyjny_FundEkoRozwoju.pdf (PDF, 961.73kB)

Drzewa i krzewy rosnące na terenie inwestycji powinny podlegać szczególnej ochronie podczas przeprowadzanych prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

- Należy dostosować sposób zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

- Dla tej inwestycji należy oddzielić tymczasowym ogrodzeniem np. z tzw. siatki leśnej wys. 2 m, zamontowanej na palach drewnianych wbitych w ziemię teren skweru przy ul. Naramowickiej wygrodzić z 3 stron i teren zieleni przy Sielawy nr 15 .

- Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowę, inspektor nadzoru (IN) dokonuje, w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnień z wykonawcą w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawcę zabezpieczeń przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidłowość wykonania czynności. Nie zezwala się na wejście w teren sprzętem mechanicznym oraz rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidłowości zabezpieczenia drzew;

- Nie wolno przesuwać ogrodzenia zabezpieczającego systemy korzeniowe drzew

- W przypadku utworzenia tymczasowych dróg komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pień oraz jego system korzeniowy należy odpowiednio zabezpieczyć, by zminimalizować zagęszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzeń mechanicznych pnia;

- Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych, odpadów, w tym urobku oraz ziemi w pobliżu pnia drzewa oraz w zasięgu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopuścić do zagęszczania gruntu;

- Nie dopuszcza się zasypywania nasad pni drzew ziemią lub odpadami budowlanymi;

- Nie dopuszcza się wykonywać przygotowawczych prac budowlanych (związanych np. z cięciem materiałów) w pobliżu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiałów budowalnych (stałych i płynnych) nie zmieniły właściwości fizykochemicznych gleby;

- Wszystkie prace ziemnie w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostrożnością, by zminimalizować uszkodzenia korzeni drzew;

- Wymianę górnej warstwy gleby w obrębie systemu korzeniowego drzewa, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników należy wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody;

- Odsłoniętą powierzchnię w zasięgu korzeni należy koniecznie przykryć wilgotną jutą lub matą kokosową  do czasu ponownego montażu elementów;

- Niewskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie należy odsłaniać korzeni, ani zasypywać powyżej szyjki korzeniowej pnia;

- Nie dopuszcza się wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie drzew;

- Nie należy wycinać konarów konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jeżeli istnieje inny, bezinwazyjny sposób wykonania prac budowlanych w pobliżu drzewa;

- Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół drzewa musi być konsultowana z arborystą i zgłoszona do INTZ;

- W miejscach występowania korzeni konstrukcyjnych należy ograniczyć wykopy liniowe do minimum, zminimalizować głębokość wykopów liniowych;

- Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej infrastruktury technicznej, zaleca się wykonanie przecisku;

- Jeżeli lokalizacja montażu krawężnika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, należy podciąć krawężnik lub opornik, by uniknąć uszkodzenia lub odcięcia korzenia,

- Nie zezwala się zmiany poziomu gruntu w obrębie sąsiadujących z inwestycją systemów korzeniowych drzew (zasypywanie lub odsłonięcie korzeni);

- Każde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania robót budowlanych i jeden rok po ich zakończeniu.

- Inspektor nadzoru terenów zieleni powołany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej drzew;

- Inspektor nadzoru terenów zieleni nie zezwoli na rozpoczęcie prac budowlanych i wejścia sprzętu mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzew na budowie.

Rys. 1 – Strefa ochrony zieleni – Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Rys. 2 – Tymczasowe wygrodzenia zieleni – Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

# TRAWNIKI

## ZAKŁADANIE TRAWNIKA

Nowe trawniki należy założyć na minimum 20 cm warstwie humusu, po uprzednim przeprowadzeniu prac agrotechnicznych w celu usunięcia tzw. podeszwy płużnej.  Poziom gruntu pod zakładany trawnik powinien być obniżony względem górnej krawędzi opornika o 2-3 cm.

Zakładane trawniki na opracowywanym terenie przeważnie znajdują się w zasięgu koron istniejących drzew, dlatego prace przy ich zakładaniu wymagają szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić korzeni drzew. Tereny przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagają korytowania na głębokość 5-10 cm w celu wymiany podłoża bez przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Przed siewem  ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, a następnie rozsypać nawóz mineralny (przedsiewnie) i wymieszać go z ziemią.

## REGENERACJA TRAWNIKA

Regenerację trawnika/istniejącej murawy należy wykonać w miejscach gdzie podczas prac zieleń została częściowo zniszczona, a istniejący profil glebowy nie został przekształcony, warstwa próchnicy nie została wykopana. Regeneracja istniejących muraw polega na skoszeniu zieleni , następnie wyrównaniu powierzchni zniszczonej murawy humusem (nie wolno zasypywać systemów korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja murawy na krzyż z wygrabieniem, a następnie siew nasion na wzruszoną ziemię. Nasiona należy przykryć max 2-3 cm warstwą humusu. Najlepiej zastosować gotową mieszankę nasion do regeneracji trawników.

SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.