
ZDM-UI.342.12.2026

Poznań dnia 16.02.2026.

	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza: 

Całoroczne  wykonanie prac związanych z utrzymaniem cieku (polegających na jego odmuleniu oraz wykoszeniu i wygrabieniu skarp) wraz z bieżącym utrzymaniem czystości 1280 metrowego odcinka cieku Górczynka począwszy od wylotu do otwartego cieku na wysokości ulicy Bohaterów Westerplatte – 1280 mb


	Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
	…………… Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej 
Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220
e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl


	Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
	

	Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
	www.zdm.poznan.pl 

	Opis przedmiotu zamówienia:
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania:

Całoroczne  wykonanie prac związanych z utrzymaniem cieku (polegających na jego odmuleniu oraz wykoszeniu i wygrabieniu skarp) wraz z bieżącym utrzymaniem czystości 1280 metrowego odcinka cieku Górczynka począwszy od wylotu do otwartego cieku na wysokości ulicy Bohaterów Westerplatte – 1280 mb
Ogólnie w zakres cotygodniowych przeglądów wchodzi:  

1

Oznakowanie terenu prowadzonych prac 

2

Bieżące czyszczenie skarp i dna cieku z odpadów komunalnych i zanieczyszczeń gabarytowych

3

Bieżące usuwanie zatorów i blokad przepływu z dna cieku oraz spod kładek dla pieszych

4

Bieżące usuwanie zanieczyszczeń z kładek i mostków dla pieszych

5

Bieżące czyszczenie i usuwanie blokad przepływu w miejscach przepustów pod drogami publicznymi
6

Bieżące usuwanie (w tym w okresie wzrostu traw ,wykaszanie) skarp z roślinności, usunięcie samosiejek blokujących swobody przepływ wody w tym usuwanie porostów na skarpach cieku;

7

Bieżące usuwanie powalonych drzew, gałęzi blokujących przepływ

8

Utylizacja odpadów komunalnych, odpadów zielonych

9

Jednokrotne po okresie letni wybieranie z dna cieku naniesionej wraz z nurtem cieku znacznych ilości piasku i mułu

10

Wykonawca prac zobowiązany jest do cotygodniowego przeglądu cieku polegającego na fizycznym przejściu całości utrzymywanego odcinka. Niezbędnym jest wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz sporządzenie stosownego protokołu. 

11.

W okresie intensywnych opadów deszczu wykonawca prac zobowiązany jest do codziennej kontroli stanu technicznego cieku

12.

Wykonawca prac każdorazowo na wezwanie Zamawiającego musi rozpocząć wykonywanie prac konserwacyjnych w okresie  jednej godziny od otrzymania zgłoszenia.



	Dopuszcza się złożenie oferty częściowej
	nie

	Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
	od 01.03.2026 do 30.11.2026r.

	WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
	W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi.

Do oferty należy załączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości  100 000,00 PLN;
3) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace utrzymaniowe cieków naturalnych o wartości minimum  100 000,00 PLN;

3) do oferty należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy;

4) być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,                                                                                                                                 produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów o kodach: 13 05 03, 20 03 04,20 03 06 oraz wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace związane z zagospodarowaniem odpadów o kodach wskazanych powyżej  o wartości minimum 75 000,00 PLN


	Numer referencyjny nadany przez zamawiającego:
	ZDM-UI.342.12.2026

	Oferty należy złożyć w/u:
	Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

	Termin składania ofert: 
	2026-02-18 8:00 

	Data, godzina otwarcia ofert: 
	2026-02-18 10:00

	Pouczenie
	Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2026-02-18 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2026-02-18 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 


Strona 1 z 2
Strona 2 z 2

