Załącznik nr 6 do DZ-PZ.342.14.2026.1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody w pasach drogowych miasta Poznania należy przeprowadzić w taki sposób, aby zachować naturalny pokrój i statykę drzew, z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. Prace należy wykonać pod nadzorem dendrologicznym i w pełnym porozumieniu z wykonawcami przeglądów pełniącymi nadzór nad pracami, którzy zostaną wskazani przy podpisywaniu umowy. Po stronie Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru ornitologicznego na czas prowadzenia prac. Przed rozpoczęciem prac pielęgnacyjnych w koronach drzew należy dokonać przeglądu ornitologicznego wszystkich drzew pod kątem występowania gniazd ptaków. Takie przypadki należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu (należy wskazać dokładny gatunek ptaka) w celu uzyskania odstępstwa. Po przeprowadzeniu ww. przeglądu Wykonawca ma obowiązek przedstawienia pisemnego oświadczenia ornitologa o braku gniazd i przeciwskazań do realizacji prac pielęgnacyjnych w koronach przedmiotowych drzew.
Przedmiotowe prace obejmują pielęgnację pomników przyrody w pasach drogowych 
ul. Niepodległości, ul. Meteorytowej, ul. Libelta, ul. Przybyszewskiego i ul. Kulasa wyszczególnionych w przedmiarze prac (w załączniku nr 1) i zakresie rzeczowym (stanowiącym załącznik 2) .
Zamawiający wymaga wykonania kompleksowego cięcia sanitarnego drzew wskazanych 
w tabeli tj. usunięcia konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonania niezbędnej korekty statyki drzewa, usunięcia odrostów z pni i korzeni drzew, podkrzesania drzew 
z zachowaniem skrajni drogowej, a także  usunięcia jemioły poprzez jej wyłamanie lub wycięcie bez wycinania konarów (w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru). Tylko jemioła zlokalizowana w wierzchołkowych częściach konarów i gałęzi może być usunięta razem z konarem i gałęzią na której rośnie. Opisy w tabeli z wykazem drzew do zabiegów pielęgnacyjnych mają charakter pomocniczy. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony. W przypadku zakwalifikowania drzewa do wykonania zabiegów polegających na kompleksowym przycięciu korony Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnia podkrzesania korony drzewa. 
W ramach cięć technicznych zamawiający wymaga wykonania niezbędnych cięć bocznych 
w minimalnym zakresie, ograniczonych do usunięcia fragmentów koron wchodzących 
w bezpośrednią kolizję z infrastrukturą techniczną, w tym zwłaszcza z przewodami elektrycznymi. Cięcie dotyczy tylko tych części drzewa, których dalsza obecność może prowadzić do kontaktu z instalacjami elektrycznymi. Równocześnie należy usunąć gałęzie martwe, osłabione lub wykazujące pęknięcia, o ile ich stan stwarza realne ryzyko odłamania 
i upadku na elementy infrastruktury lub może prowadzić do wtórnego powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Przed przystąpieniem do cięć technicznych 27 drzew w  pasie drogowym ul. Przybyszewskiego należy udokumentować fotograficznie w formie cyfrowej stan drzew przed rozpoczęciem prac. Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawiciela MPK.
Montaż wiązań (jeśli zostały wskazane do montażu)

Przy drzewach wytypowanych do montażu wiązań wymagane jest założenie w koronach wiązań elastycznych o parametrach nie gorszych niż np. Cobra, Gefa, Boa. Wykonawca odpowiedzialny jest za użyte i zastosowane materiały do wiązania koron drzew (w celu zabezpieczenia ich przez rozłamaniem) oraz za zgodność montażu z wiedzą arborystyczną. Wymagane jest zastosowanie  wyłącznie materiałów posiadających certyfikaty świadczące 
o ich przydatności do wiązania drzew, o odporności na warunki atmosferyczne, odporności na UV oraz odporności na zerwanie przy danych parametrach  przy założeniu niepogorszenia tych parametrów przez co najmniej 10 lat. 

Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zamontowania wiązania, tj. według zaleceń producenta. Nie dopuszcza się (poza sytuacjami uzgodnionymi uprzednio z inspektorem nadzoru i Zamawiającym) zmiany sposobu montażu wiązań oraz ich modyfikacji, pomijania niektórych elementów wiązań wbrew zaleceniom producenta . W przypadku zmiany sposobu wykonania wiązania i jego montażu Wykonawca przedstawi na piśmie powód i uzasadnienie modyfikacji tego wiązania i pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy gwarancji wiązania. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe założenie wiązań. Opasek wiązań nie należy umiejscawiać w rozwidleniach V-kształtnych, gdyż czasem zarastają (wrastają) w wyniku przyrostu na grubość. Wiązania należy zakładać na wysokości około 2/3 wysokości nad rozwidleniem lub też na wysokości ¼ licząc od rozwidlenia. W stanie bezlistnym wiązania powinny być mocowane z lekkim luzem, natomiast w okresie wegetacyjnym lina nie może mieć znaczących luzów, ale też nie powinna być zakładana z napięciem- dotyczy wiązań dynamicznych. Wiązanie powinno być założone w takim sposobie i miejscu, żeby podczas wiatrów nie obsunęło się. Wiązane konary muszą znajdować się naprzeciwko siebie. Należy wykluczyć konary z rozwidleniem V-kształtnym, które rosną do środka korony. Wiązanie takich konarów może skutkować złamaniem w ich rozwidleniu. Każde wiązanie powinno zostać oznaczone w postaci opaski w kolorze przypisanym do danego roku kalendarzowego. Kąty zawarte między równorzędnymi pniami lub konarami powinny być równe. Kąt pomiędzy linią 
a osią pnia lub konaru chronionego powinien być zbliżony do kata 90o. Kąt między linią a osią pnia lub konaru, do którego montowane jest wiązanie powinien być mniejszy niż 600. Na obejmach pasowych mogą być montowane wyłącznie wiązania pojedyncze. Jeżeli wiązanie zostanie założone niżej niż 2/3 długości pnia lub konaru należy zastosować wytrzymalsze liny, zgodnie z zaleceniami producenta wiązania. Między konarami wiązanymi nie może być gałęzi, które powodowałyby otarcia wiązania.
Po wykonaniu wiązań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatów potwierdzających montaż konkretnych typów wiązań, ich parametry techniczne oraz gwarancję. Wykonawca po wykonaniu cięć powinien dokonać oceny konstrukcji i wytrzymałości ich korony oraz w porozumieniu z inspektorem nadzoru zweryfikować przewidzianą ilość wiązań i podjąć ostateczną decyzję o ich ilości tak, aby odpowiednio wzmocnić konstrukcję drzewa. Pomocniczo Wykonawca otrzyma schematy lokalizacji wiązań w koronie. 
Kwalifikacja drzew wielopniowych do pozycji przedmiarowych: 

- drzewa wielopniowe zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy drzew na podstawie sumy obwodów poszczególnych pni.

W przypadku konieczności przekwalifikowania drzewa do wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania redukcji korony drzewa zgodnie z dyspozycją inspektora w zależności od potrzeb oraz nadania nowego numeru na pniu w kolorze pomarańczowym, będącego kontynuacją numeracji drzew do wycinki na danej ulicy, nadany w konsultacji z wykonawcami przeglądów.
Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia grubizny (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 14 cm) do magazynu ZDM na ul. Energetyczna  4. Drewno wymagające przewiezienia do magazynu należy pociąć na odcinki długości 1 m. Wypróchniałą grubiznę, drobiznę (czyli gałęzie i konary poniżej 14 cm średnicy), należy przy pomocy rębaka do gałęzi rozdrobnić. Rozdrobniony materiał – mulcz, należy rozłożyć w misach drzew, i skupinach krzewów, zgodnie z wytycznymi inspektorów ZDM. Przez mulcz Zamawiający rozumie zrębki gałęzi drzew i krzewów liściastych o frakcji w najdłuższym wymiarze do 6 cm, pozbawione części nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastów, liści itp.).
W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych polegających na odtworzeniu zniszczonych w czasie prowadzenia prac trawników, poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej, zasianie nasion traw oraz do bieżącego uprzątnięcia gałęzi i ścinek drewna 
z chodników i jezdni. Nie jest możliwe składowanie  gałęzi lub odpadów na terenie chodników, miejsc postojowych przez okres dłuższy niż do końca dnia roboczego.

Prace należy wykonywać  z poszanowaniem  wobec gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie pod kątem występowania lęgowych gatunków ptaków, nietoperzy, owadów. Po stronie Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru ornitologicznego na czas prowadzenia prac. 
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych lub ich siedlisk należy niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru, celem uzyskania odpowiednich odstępstw. Prace na takich drzewach należy niezwłocznie przerwać. Termin wykonania cięć pielęgnacyjnych na drzewie będącym siedliskiem gatunku chronionego zostanie wydłużony 
o czas uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich zezwoleń.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania prac, oznakowania robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia 
w ruchu.
UWAGA

Prace od strony torowiska tramwajowego w pasie drogowym ul. Przybyszewskiego (dotyczy 47 drzew) należy prowadzić w terminie zgodnie z zapisami zapytania ofertowego ZDM-PZ.342.14.2026.1.
Prace należy wykonać w dwóch odrębnych terminach W pierwszej kolejności należy wykonać cięcia drzew „niepłaczących”. Do cięć drzew „płaczących”, tj. np. kasztanowców, klonów,  brzóz i innych należy przystąpić w czerwcu

Dodatkowe zadania podczas realizacji prac

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:

właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami; 
Dla ułatwienia Zamawiający zamieszcza (w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego) schematy oznakowania miejsca prac zaproponowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jakie powinny obowiązywać podczas prowadzenia prac. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji zadania wystąpić do ZDM z wnioskiem o wydanie decyzji (nieodpłatnej) na zajęcie pasa drogowego (jeden wspólny wniosek dla całej dzielnicy i jedna wspólna decyzja dla każdej dzielnicy 
i całego okresu prowadzenia prac; każdej ulicy musi zostać przyporządkowany konkretny typ/numer Tymczasowego oznakowania) oraz powiadamiać ZDM oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu drogą mailową na 24 godziny przed rozpoczęciem prac na każdej z ulic. 

Składając wniosek do ZDM w sprawie wydania  zezwolenia na nieodpłatne  zajęcie pasa drogowego, wykonawca ma obowiązek załączyć potwierdzenie – kopię zawiadomienia wysłanego mailowo do MIR oraz do POLICJI z informacją/powiadomieniem o tymczasowej zmianie organizacji ruchu wraz z załączonymi opisami i schematami organizacji ruchu wg jakich działać będzie Wykonawca.
Wniosek do ZDM, RAZEM Z KOPIĄ WYSŁANEGO DO MIR i Policji powiadomienia należy uzupełnić o schematy oznakowania, wykaz ulic oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia prac.

Wytyczne techniczne dotyczące wykonania dokumentacji fotograficznej (dotyczy cięć technicznych koron drzew przy ul. Przybyszewskiego – 27 szt.):
Udokumentowanie fotograficzne w formie cyfrowej stanu drzew przed cięciami technicznymi, nazwy plików po minimum 2 zdjęcia a maksymalnie 4 na drzewo (jedno ujęcie z odległości kilku- kilkunastu metrów pokazujące całe drzewo, kolejne ujęcia obrazujące z bliska bezpośrednie kolizje. Zdjęcia należy wykonać w odpowiedniej porze dnia oraz w takim oświetleniu, aby były one czytelne. Wielkość 1 zdjęcia max 1,5 Mb, Dokumentację należy przekazać e-mailem lub na innym nośniku cyfrowym wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.
Wytyczne dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew:
Zachowanie w bezpiecznym stanie drzew, na których mocowane są wiązania, wymaga oceny rozkładu sił naprężęń konarów i nacisków drewna zachodzących w koronie danego drzewa i adekwatnie do wyników tej oceny konieczne jest podjęcie prac związanych z korektą 
i formowaniem korony. 
W ramach realizacji zadania przewidywane są następujące rodzaje cięć:

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych; (jemioła musi być wycięta bez usuwania konarów)
-  cięcia korygujące, polegające na wykonaniu silnych cięć w koronie drzewa poprawiających statykę całego drzewa lub zapobiegających wzdłużnym rozłamom pnia;

- cięcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego oraz elementów infrastruktury technicznej. Dla utrzymania skrajni drogowej cięciu podlegają korony drzew do wysokość 4,5 m nad jezdną oraz 2,2 m nad chodnikiem oraz cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg
- podkrzesywanie drzew poprzez usuwanie gałęzi w dolnej części pnia drzewa, wraz z uwzględnieniem usunięcia odrostów przy pniu drzewa.
W czasie prowadzenia prac:

1) należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy;

2) cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
3) Cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.
[image: image4.emf][image: image5.emf]
4) Usuwanie grubszych gałęzi, tj. o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów):

- cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi;

- cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;

- cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę)

[image: image6.emf][image: image7.png]T el I gl - A o2 el oy [-[B]x]
x

Plk_Edycia Widok Okno _Pomoc.

AEZEE |®® 5B e | Narzedzia | Podpisz = Komentarz
) falezy unikac wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany Zabogui s
uzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bre |* UtworzpikPor
fekc]l » wyslij pliki
suwanie grubszych gatezi, tj o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trz
ie¢, dzieki ktéorym unikamy uszkodzern nasad gatezi oraz drzewa pni (t
brywow):
ciecie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi. Ciecie t:
wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;
ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca cit
podcinajacego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;
ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nas
gatezi (ciecie na obraczke)

[HEH S 2 1028




5) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew 
i obłamywania gałęzi.

6) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

7) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy siekier, tasaków, maczet 
i tym podobnych narzędzi.

8) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem.
9)  Piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania 
i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa. 
10)    Po zakończeniu prac na konkretnym drzewie wymagana jest dezynfekcja narzędzi 
i sprzętu

Strona 4 z 5

