Szczegółowe wytyczne  do wykonania prac projektowych:

Każda z projektowanych ulic wymaga indywidualnej analizy przedprojektowej, uwzględnienia różnych aspektów, które  istotne są dla projektowanego terenu.

Wymagane jest, by powstanie projektu zagospodarowania szatą roślinną było poprzedzone szczegółową analizą terenu i indywidualnych uwarunkowań oraz specyfiki każdej z ulic tj.:

- nasilenia ruchu pieszego, kołowego, torowego,

- lokalnej dopuszczalnej prędkości jazdy,

- częstotliwości występowania przejść dla pieszych,

- odległości od centrum miasta,

- sposobu monitorowania terenu przez służby miejskie,

- dostępności terenu pod kątem aktów wandalizmu i kradzieży,

- dostępności terenu dla czworonogów,

- indywidualnych oczekiwań mieszkańców.

Uwzględniając powyższe, projekt zieleni dla każdej z ulic będzie charakteryzować się różnym doborem gatunkowym, różnym przygotowaniem terenu pod obsadzenia, różnymi wytycznymi dotyczącymi wykonawstwa i pielęgnacji.

### LOKALIZACJA OBSADZEŃ

- Pod względem rozmieszczenia elementów pasa drogowego:

- zachować skrajnię dla projektowanych krzewów i bylin (nie tylko w momencie sadzenia, ale kilka lat później),

- z uwagi na sposób zimowego utrzymania dróg, wszystkie rośliny muszą być odpowiednio oddalone od krawędzi jezdni, zwłaszcza na łukach, zakrętach, wysepkach i podjazdach, gdzie w przypadku lodowicy, gołoledzi, dawki soli są największe,

- zapewnić ochronę przed solą

- wprowadzić mechaniczne zapory – maty, przed dostępem zasolonego błota pośniegowego oraz aerozolu solnego do roślin,

- Pod względem biologicznym:

- odległość sadzenia krzewów od drzew istniejących musi uwzględniać zachowanie takiego odstępu, który nie będzie narażał drzew na uszkodzenia systemu korzeniowego podczas sadzenia krzewów oraz na konkurencję korzeni                             o przestrzeń życiową obu pięter roślinności,

- odległość sadzenia nowych drzew od drzew już istniejących musi być uzależniona od stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu i jego rokowań kondycyjnych na najbliższe lata (dosadzenia można traktować jako pierwszy etap wymiany drzew),

- należy wyeliminować prawdopodobieństwo wzajemnego „zagłuszania” się sąsiadujących grup roślinnych odmiennych gatunków poprzez zaplanowanie odpowiednio dużych odległości pomiędzy skrajnymi ich rzędami.

### ZASADY DOBORU GATUNKOWEGO

- konieczne jest zastosowanie ograniczonego i charakterystycznego na konkretnym obiekcie doboru gatunkowego, rezygnacja z szerokiego stosowania roślin niesprawdzonych,

- powinien być adekwatny do otaczającej przestrzeni uwzględniając nw. czynniki

- odporność na niedobór wody, silne nasłonecznienie lub zacienienie, zasolenie gleby, mrozoodporność itp.,

    - szerokości całkowitej powierzchni terenu przewidzianego na nowe obsadzenia, oddalenia od parkujących aut, zapewnienia dostępu mieszkańców do aut i do budynków zachowując naturalne przerwy pomiędzy samymi obsadzeniami co kilka, kilkanaście mb

- lokalizację istniejących sieci podziemnego uzbrojenia,

- funkcję jaką ma pełnić zieleń.